範例說明

要求﹕

使用線徑:   0.25m/m (因含漆包厚度,故實為0.27m/m)

圈    數:   600圈

起 繞 點:   38.5m/m (為原點至始繞起點之距離)

排線幅寬:   12m/m  (Bobbin內緣寬度)

38.5

操作方式

(1). 打開電源開關。

(2). 設定步序:(可依方便記錄,自行選擇步序號碼,這裏用號碼”1”步序,表示此範例程式,如以後要調出程式,只要再依以下方式即可.)

按   起始步序    按    1     按   輸 入

按   結束步序    按    1     按   輸 入

(3). 進入內程式輸入各參數值:

按   步序設定    按    輸 入

(4). 輸入起繞點: (此時”起繞點”指示燈會亮,輸入完畢後會依序亮下一個”幅寬”指示燈,以此類推.)

按     3    8    .  5    0    按     輸 入

<<可用引導式設定功能設定>>

(5). 輸入幅寬:

按     1    2   .   0    0    按     輸 入

<<可用引導式設定功能設定>>

(6). 輸入線徑:

按      .   2    7    0        按     輸 入

(7). 輸入總圈數:

按     6    0    0  •  0      按     輸 入

(8). 輸入起繞慢車: (為防止初起動時因高速扭力慣性,所產生的斷線、滑線等現象,故可依實際需求輸入起繞慢車的圈數<<一般都在1-10圈>>)

按     2  •  0       按     輸 入        (此範例用2圈作慢車)

(9) . 輸入停止慢車:(為防止高速停車所產生之斷線、計數不准等現象).<<一般在2-10圈>>

按     5  •  0        按       輸 入

(10). 輸入高速:( 為正常運轉速度,可用百分值設定,例如:3000RPM機器,如輸入80%則運轉速度為2400RPM)

按     8    0          按       輸 入     ( 表示高速以80%的速度運轉)

(11). 輸入低速:（起繞、停止慢車的速度，作起繞緩衝、停止煞車的作用,同高速值相同，可用百分值設定，一般設定值都在１０％左右）

按     1    2          按     輸 入     （表示低速以12％的速度運轉）

＊“後退” 為備用功能，暫不需輸入  ＊

(12). 輸入操作設定值：( 包含了”自動歸位”、”自動啟動”、”排線方向”、”繞線方向”、

”兩端停車”,其功能可參考【控制器面板說明】,選擇功能時,可直接在其面板上切換之.)

按     自動歸位        自動啟動        繞線方向

使指示燈亮(“繞線方向” 指示燈亮,表示主軸以順時針方向旋轉.)

按     排線方向        兩端停車

使指示燈不亮(“排線方向”指示燈亮,表示起繞點由內向外排線,指示燈不亮表示由外向內排線,故後者適此範例)

按      輸 入

(13). 跳出內程式:(設定完成)

按      輸 入      按     步序設定     或     按      複 歸